_________________, ______ de _______________ de ________.

A empresa (                                                                                                     ), com sede  (                                                                                                                    ), município de (                                              ), contato telefônico (                                                ), e-mail (                                                                     ) inscrita no CNPJ/MF sob o número .............................………………......, envia o presente orçamento, com objetivo de participar da cotação de preços feita pelo Município de Dois Vizinhos, com sede na Avenida Rio Grande do Sul, 130 - Centro, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.205.640/0001-08, referente a cotação dos produtos abaixo.

| ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNI. DE MEDIDA | QTD. | VALOR UNITÁRIO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VEÍCULO AMBULÂNCIA DESCRITIVO TÉCNICO: AMBULÂNCIA FURGÃO TIPO D - SUPORTE AVANÇADO. Características mínimas: Veículo tipo Furgão, original de fábrica, zero km, ano/modelo 2021/2021 ou do ano posterior com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para ambulância tipo D - Suporte Avançado, com porta lateral e portas traseiras. ESPECIFICAÇÔES MÍNIMAS DO VEÍCULO Comprimento total mínimo = 5500 mm Distância mínima entre eixos = 3300 mm Capacidade mínima de cargas = 1.200 kg Comprimento mínimo do salão de atendimento = 3200 mm, Motor Dianteiro, 4 cilindros Combustível: Diesel, Potência apartir de 130 cv, Torque de pelo menos 34 kgfm, Cilindrada mínima: 2.000 cc Sistema de Alimentação: Injeção direta, Capacidade mínima = 70 litros. Direção: Hidráulica ou Elétrica, original de fábrica. Transmissão: número mínimo de 5 marchas à frente e 1 marcha à ré. Ar condicionado cabine motorista e na parte interna da van. SALÃO DE ATENDIMENTO – Isolamento termoacústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro. Piso em Fiberglass de alta resistência. Banco com sistema de rotação para médico com cinto de segurança. Banco baú com cintos de segurança individual, estofamentos em courvin de alta resistência, com encosto de cabeça, assentos e encostos das costas individuais. • Maca retrátil de alumínio com colchonete e cintos de segurança. • Lanternas sequenciais de LEDs. 03 Luminárias internas de LEDs com 02 intensidades de luz. Tomadas (3) do tipo 12 volts, 3 do tipo 110 volts e uma via externa. Inversor de voltagem 500 watts, 01 Farol de embarque instalado sobre a porta traseira. Sinalização barra em LEDs com sirene de 100 watts eletrônica e 04 tons. Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira e 04 na dianteira na grade frontal. • 02 modulos de armário superior com portas deslizantes em acrílico e 01 modulo superior sem portas destinado ao armazenamento de bolsas de resgate, confeccionado em fibra de vidro de cor clara; • Balcão em fibra de vidro com local para guarda e fixação de prancha, e uma abertura no centro tipo gaveta com portas deslizantes em acrílico, local para armazenamento de bateria e bancada para medicamentos. • Armario em fibra de vidro para acondicionamento de cilindros de oixigenio 16 litros e cilindro de ar comprimido. • Instalação de um suporte para cilindro de oxigênio de 3 m³. • Instalação de 01 suporte para ar comprimido de 3 m³. • Régua de oxigênio de 04 pontas com 02 fluxômetro, 01 aspirador/umidificador, 01 ponta de ar comprimido. • Instalação de 01 ventilador; • Instalação de 01 exaustor. • Vidro fixo e com película jateada nas duas portas traseiras; • Vidro de correr e com película jateada na porta lateral; • A intercomunicação entre a cabine e o salão de atendimento deverá se dar por meio de abertura que possibilite a passagem de uma pessoa, de forma confortável ergonomicamente, sendo a abertura com altura mínima de 1.400 mm, sem porta, com acabamento sem arestas ou pontos cortantes. Sendo assim os veículos deverão ser fornecidos com 2 bancos 1/3 na cabine. • Ar condicionado interno (quente/frio) na parte traseira. • Pega mão em alumínio fixado no teto; • Acabamentos em sicaflex (vedação de todos os cantos existentes); • Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; • Acabamentos das entradas das portas em borracha antiderrapante; • Alteração Marca Modelo CAT junto ao DENATRAN de furgão para ambulância. • Deverá ter local destinado para as pranchas no interior do veículo, de forma segura, de fácil acesso, permitido a higienização do compartimento. Identificação Visual Conforme o manual de Identificação de Veículos frota APSUS; Fornecer juntamente com a entrega do bem toda a sua documentação fiscal. Entregar o veículo com a plotagem/Identificação Visual, conforme o Manual de Identificação de Veículos (APSUS). Demais Itens de suporte avançado: Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio-comunicação fixo e móvel; dois suportes de soro sendo um no teto e um na lateral, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil, respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível; bomba de infusão com bateria e equipo; • Cadeira de rodas retratril em para resgate em alumínio , com capacidade de carga de 120 kg • Conjunto de colares cervicais, prancha longa para imobilização da coluna. • 04 maletas para transporte de insumos para o atendimento de emergência sendo: matela de emergência, maleta de acesso venoso, maleta de vias aeras e maleta de parto, nas cores verde, vermelho, preta e azul. |  |  |  |

Atenciosamente,

_______________________________

Assinatura do Responsável pela Empresa

carimbo CNPJ